석사학위논문

Thermal Catchment Area

열노출을 반영한 보행 환경 접근성 공간 단위 제안

지도교수 박진우

경희대학교 대학원

기후사회과학융합학과

신 진

2026년 [ ]월

※ 이 문서는 검토·인쇄용 초안입니다. 표지·표제지·인준지는 최종 제출 전 경희대학교 공식 서식(국문논문규격.xlsx 별표1~3)에 맞춰 별도로 완성해야 합니다. 학과명·지도교수 직함·제출년월 등 확정 필요.

국문초록

[최종 결과 확정 후 작성]

I. 서론

도시의 보행가능성은 기후 환경의 영향을 받으며, 폭염일수와 발생빈도의 증가는 인간의 생명에 심각한 위협을 초래할 수 있다(Basu et al., 2024). 기후변화로 인해 도시 내 폭염의 빈도와 강도는 더욱 증가하는 추세이며(IPCC, 2022), 여러 이동 방식 중 실외에서 신체 활동이 필연적으로 수반되는 보행의 경우 폭염 시 직접적인 열노출로 인한 위협이 더욱 커질 것이다. 그럼에도 불구하고 도시 보행 공간은 대체로 기능성 위주로 계획되어 기후적 쾌적성에 대한 고려가 부족한 경우가 많다(Basu et al., 2024). 도시 내 이동 접근성의 공평한 분배와 이에 대한 정확한 측정은 거주민의 삶의 질 향상 및 증거 기반 도시계획의 전제가 되는 문제이나 (Geurs & van Wee, 2004; Shin & Park, 2026), 접근성은 사회경제적 조건, 인프라 차이, 환경 조성 차이 등(Kar et al., 2024; Park et al., 2022; Shin & Park, 2026)에 따라 공간적으로 불균등하게 분포하는 경우가 많다. 이러한 공간적 불균등은 접근성 자체뿐 아니라 열노출의 정도에서도 나타나는데, 도시 내 건조환경 및 수목 분포 등에 따라 열노출 수준 또한 공간적으로 불균등하게 분포한다(Ali-Toudert & Mayer, 2006; Ali-Toudert & Mayer, 2007; Kántor & Unger, 2011).

이러한 공간적 불균등을 고려하여 열노출을 반영한 보행 접근성을 평가하려는 연구가 최근 진행되어 왔다. 기존 선행연구들은 공통적으로 열노출을 연속적인 값으로 반영하는 방식을 채택하였는데, 보행속도의 감소로 치환하거나(Jia et al., 2022), 인지 보행거리의 증가로 환산하거나(Basu et al., 2024; Aydin et al., 2026), 인도(sidewalk) 단위의 열 위험도 평가 프레임워크로 제안하는 (Colaninno et al., 2024) 등의 형태로 나타났다.

그러나 이러한 연속적 비용 부과 방식은 열노출 정도와 무관하게 이동 시간 혹은 이동 가능 거리와 같이 주어진 비용 내에서는 모든 경로가 원칙적으로 통과 가능하다고 전제한다. 열 스트레스가 특정 임계치를 넘어서면 그 경로는 더 이상 감내 가능한 선택지가 아니게  될 수 있으나, 연속적 비용 부과 방식은 이러한 변화까지는 상대적으로 잘 포착하지 못한다는 한계가 있다. 또한 속도나 인지거리에 비용을 부과하는 방식은 열환경이 보행 행동에 미치는 영향의 일부만을 설명할 뿐, 특정 경로 자체를 회피하거나 우회하는 선택의 문제는 다루지 못한다.

한편, 열환경은 보행속도만이 아니라 경로 선택 자체에도 영향을 미친다는 실증 결과들이 보고되어 왔다. 그늘 경로가 더 낮은 이동비용으로 인식되어 경로 선택이 달라지거나(Melnikov et al., 2022), 최단경로 대신 그늘 있는 경로를 우선 선택하며 신호 대기까지 감수하거나(Azegami et al., 2023), 열 최적 경로 탐색 시 전체 경로의 70% 이상에서 최단경로 대신 우회가 선택되는(Buo et al., 2026) 등의 양상이 확인되었다. 이는 보행자가 열환경 조건에서 속도뿐 아니라 경로 자체를 바꾼다는 것을 보여주며, 이러한 회피 경로를 반영해 도달 가능한 범위를 산출하는 문제는 연속적 비용 부과로는 포착되지 않는 차원, 즉 어떤 경로가 선택 가능한 옵션에서 배제되는가의 문제다.

이러한 문제의식 하에, 본 연구의 목적은 보수적 열환경 플래닝 시나리오에서 폭염 조건에 실질적으로 도달 불가능해지는 공간 범위를 식별하는 것이다. 이에 본 연구는 앞서 확인한 경로 선택·우회 행동을, 보행자가 특정 지점에서 물리적으로 이동을 멈추거나 완전히 회피한다는 문자 그대로의 주장으로 확대 해석하지 않고, 열노출 정도가 반영된 보행 링크를 네트워크에서 이진적으로 제거하는 보수적 방식을 택해, 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하는 새로운 접근성 공간 단위, Thermal Catchment Area(TCA)를 제안한다. 본 연구는 폭염 조건에서 이진적 제거를 적용하였을 때 TCA가 기존 Catchment Area(CA) 대비 접근성이 얼마나 감소하는지를 사례 지역을 바탕으로 확인함으로써, 열노출을 고려한 접근성 측정의 개념적 타당성을 제시한다. 또한 이진적 제거로 손실된 링크 중 기존에 확립된 도로망 분석 방법을 응용하여 정책적 개입(열환경 개선 시설 등)으로 회복 가능한 병목 링크를 식별하고, 이를 반영하였을 때 TCA가 얼마나 회복되는지를 확인함으로써 TCA의 정책적 활용 가능성과 함의를 제시한다.

논문의 구성

본 논문은 다음과 같이 구성된다. II장은 네트워크 기반 접근성 이론의 계보를 정리하고, 열노출을 반영한 기존 접근성 평가 연구(연속적 비용 부과 방식)의 갭을 짚어 본 연구의 이진적 제거 접근이 채우는 지점을 논증한다. III장은 연구 지역·자료와 MRT(SOLWEIG)·UTCI 산출 방법, Thermal Catchment Area 산출 절차를 기술한다. IV장은 서울 전역의 UTCI/MRT 공간 분포, 3축 시간대별 이진적 제거 대상 링크 비율, Thermal Catchment Area 감소율 산출 결과와 그 공간적 특성을 제시한다. V장은 이 결과의 개념적 함의와 방법론적 한계를 논의하며, VI장은 연구를 요약하고 정책적 함의를 제시한다.

II. 이론적 배경 및 선행연구

1. 네트워크 기반 보행 접근성과 Catchment Area

접근성 측정의 역사는 거리 지표에서 도달 가능 공간량 측정으로의 전환이었다. Hägerstrand(1970)의 시공간 프리즘은 개인이 정해진 시간 예산 내에서 이동할 수 있는 공간 범위를 3차원으로 개념화하면서, 물리적 이동 가능성을 분석 단위로 설정하는 틀을 제시했다. Miller(1991)는 이를 GIS 네트워크 분석으로 구현하여 네트워크 기반 도달 가능 영역(Potential Path Area) 개념을 정립했다. 이 틀에서 Catchment Area는 출발 노드에서 Dijkstra 알고리즘(Dijkstra, 1959)으로 최단 경로를 탐색하고, 시간 예산 이내에 도달 가능한 노드 집합으로 정의된다. 버퍼 기반 반경 분석과 달리 실제 도로 구조를 반영하며, 도시 시설 접근성 분석에서 표준 방법론으로 광범위하게 활용된다. Catchment Area는 개념적으로 이소크론(isochrone) 분석 및 Geurs & van Wee(2004)의 contour measure와 같은 계보 위에 있다("A contour measure, also known as isochronic measure... is popular in urban planning and geographical studies", p.134).

접근성 측정은 분석 단위에 따라 장소기반(place-based)과 개인기반(person-based) 측정으로 갈라져 발전해왔다(Miller, 2007). 장소기반 측정은 특정 지리적 지점 (시설 등)을 기준으로 일반화된 도달 범위를 평가하며, 개인기반 측정은 Hägerstrand(1970)의 시공간 프리즘 전통을 이어받아 개인별 시공간 제약에 따른 도달 범위(Potential Path Area, Miller 1991)를 산출한다. 본 연구는 이 두 측정이 "주어진 시간 예산 내 네트워크상 도달 가능 범위"를 계산한다는 동일한 메커니즘 위에 있으며, 차이는 그 기준점이 일반화된 지점이냐 개인의 구체적 제약이냐에 있다고 본다. 이에 따라 본 연구가 제안하는 열노출 기반 네트워크 수정(이진적 제거)은 이 계산 메커니즘 자체에 대한 전처리이므로 두 접근 모두에 적용 가능하며, 본 논문은 도시 계획 실무 적용을 위해 장소기반(집계) Catchment Area로 이를 예시한다.

기존 연구들은 이 틀이 "이동 가능한 경로가 있으면 도달할 수 있다"는 물리적 전제에 머무른다는 한계를 인식하고, 이동에 대한 개인의 인지적 제약을 소프트 제약(soft constraint)으로 통합하려는 시도를 이어왔다. Kar et al.(2023)은 시공간 프리즘(STP)에 이동 인식(perceived mobility)을 소프트 제약으로 통합한 포용적 접근성(inclusive accessibility) 개념을 제안하여, 물리적 도달 가능성과 실질적 이용 가능성의 괴리를 명시적으로 다루었다. **갭**: 이 연구는 안전·편안함 등 일반적 인지 요인을 다루었을 뿐, 열환경과 같이 계절·시간대에 따라 급격히 변하는 환경적 조건이 경로의 실질적 이용 가능성을 구조적으로 제한하는 상황은 다루지 않는다 — 본 연구가 채우는 지점이다.

2. 열노출은 어떻게 측정되는가

열환경을 보행 링크 단위로 분화하려면 지표 선택이 먼저다. LST(지표면온도)는 위성 원격탐사로 취득이 용이하나 지표면 온도이지 보행자가 실제로 경험하는 복사 환경이 아니다. UTCI(Universal Thermal Climate Index)는 기온·습도·풍속· 평균복사온도(MRT)를 통합한 인체 열쾌적성 지수로, 국제생물기상학회(ISB) 산하 위원회와 EU COST Action 730의 지원으로 개발되어 국제 학계에서 널리 쓰인다 (Bröde et al., 2012). MRT는 보행자를 둘러싼 6방향 단파·장파 복사 에너지를 단일 온도값으로 통합한 지표로, 건물 높이와 도로 폭의 비율(H/W), 수목 캐노피, 태양 기하학적 조건에 따라 링크별로 크게 갈린다 — Ali-Toudert & Mayer(2006)는 사하라 기후 가로 협곡을 ENVI-met으로 모의해, 같은 가로 내에서도 기온은 균일하지만 MRT는 햇빛 구역과 그늘 구역 사이에 최대 40K까지 벌어짐을 확인하였다("T_mrt shows a totally different pattern with differences to T_a reaching 40 K for the sunlit part of the street", p.100). 후속 연구 (Ali-Toudert & Mayer, 2007)는 갤러리·가로수를 함께 적용하면 체감온도(PET)가 최대 24K까지 낮아짐을 보였다. Kántor & Unger(2011)의 리뷰도 MRT가 열쾌적성 평가에서 가장 중요하고 공간 분화가 큰 변수임을 재확인한다.

본 연구는 UTCI를 최종 열노출 지표로 채택한다. UTCI가 기온·습도·풍속·MRT를 통합한 국제 표준 지수라는 점, 그리고 Bröde et al.(2012)이 제시한 열스트레스 급간(Table 3)이 이진적 제거 임계값의 명시적 근거가 될 수 있다는 점이 채택 이유다. MRT는 UTCI 계산의 입력 변수 중 유일하게 공간적으로도 분화하는 변수로서 SOLWEIG(상세는 III장)로 산출하여 UTCI 계산에 투입한다.

3. 열노출을 반영한 접근성 평가 선행연구

열환경을 보행 접근성에 통합하려는 시도는 최근 여러 갈래로 이루어졌다. 아래 네 편은 지역·열노출 지표·접근성 측정 방식·소프트 제약 채택 여부가 각기 다르며, 각 연구마다 본 연구가 가져가는 지점과 남기는 한계(갭)를 함께 정리한다.

**Jia et al.(2022)** — 홍콩 야외 보행로 4개 지점에서 337명을 실측하여, 열 스트레스(PET/UTCI)가 높아질수록 보행속도가 10~20% 감소함을 실증하였다(Strong heat stress 구간, Fig.13). **가져갈 것**: 열환경이 보행 행동을 실제로 바꾼다는 가장 직접적인 실측 증거. **갭**: 경로 변경이나 이동 포기는 다루지 않고 보행속도만 측정하였다 — "얼마나 느려지는가"에 답할 뿐 "어디를 못 가게 되는가"에는 답하지 않는다.

**Basu et al.(2024)** — 보스턴 GPS 보행 궤적 분석으로, UTCI가 증가할수록 인지 보행거리(perceived distance)가 증가함을 실증하고, 이를 경로 비용에 연속적으로 반영하는 walkshed(도보권) 모델을 제안하였다("route attributes... were translated to their equivalent walking distance values", p.8). 네트워크 반경은 800m로 열과 무관하게 고정한 채, 그 안에서 UTCI를 비용으로 환산한다. **가져갈 것**: MRT만 공간적으로 산출하고 기온·습도·풍속은 도메인 전체 단일값 (시간별로만 변화)으로 처리하는 구조("air temperature, relative humidity, and wind speed are spatially constant, but vary hourly", p.6) — 본 연구의 기상 입력 방식과 동일한 SCI 선례. **갭**: 접근성 값의 감소는 포착하지만, 특정 목적지에 어떤 경로로도 도달할 수 없게 되는 공간 단위 자체의 소멸은 표현하지 못한다.

**Aydin et al.(2026)** — 싱가포르를 대상으로 UTCI를 인지이동시간(Perceived Travel Time, PTT)으로 변환해 보행 접근성을 축소하는 방식을 제안하였다(식: PDT = (1.0−PTT)·d0 + d0). 부가적으로 RUCS라는 이진 지표도 정의하지만, 이는 이미 연속식으로 계산된 reach 결과를 사후에 "열 영향 없음/있음"으로 라벨링하는 평가용 지표일 뿐 접근성 산출 자체는 여전히 연속적이다. **가져갈 것**: UTCI 기반 접근성 조정이라는 문제의식 자체는 본 연구와 공유. **갭**: 핵심 산출 메커니즘이 연속적 비용 부과(PTT)라 특정 경로가 선택지에서 완전히 배제되는 상황을 구조적으로 표현하지 못한다. 풍속장은 OpenFOAM CFD로 계산하나 96 CPU×72시간이 소요되어 도시 전역급 확장에는 비현실적이다.

**Colaninno et al.(2024)** — 본 연구와 가장 가까운 방법론적 재료(SOLWEIG 기반 UTCI 산출 + 보행 네트워크 분석)를 사용한 선행연구다. 로스앤젤레스 Expo 지역(약 36km²)을 대상으로 SOLWEIG(1m 해상도)로 산출한 UTCI를 보행자 이동량 (Urban Network Analysis 프레임워크로 추정)과 결합하여, 사이드워크 세그먼트 단위의 열위험지수(Heat Exposure Index, HEI = 위험×노출×취약성)를 산출한다 ("The combined use of heat hazard (UTCI) and exposure (pedestrian volume) helps identify specific sidewalks that warrant prioritization for interventions", p.13). 네트워크 반경은 Basu(2024)와 마찬가지로 800m로 열과 무관하게 고정한다("pedestrians being willing to walk only up to a certain distance threshold (e.g., a half mile or 800 m)", p.6). 기상 입력 방식도 동일 팀(MIT) 구조를 공유한다 — ERA5 기반 기온·습도·풍속을 단일값으로, SOLWEIG로 MRT만 공간화한다("We then used the ERA5 dataset... meteorological data, are the main inputs used to model UTCI", p.8).

**가져갈 것**: (1) 기상 입력을 도메인 단일값+MRT 공간화 구조로 처리하는 방법론적 선례(본 연구와 동일 구조, 교차검증됨). (2) SOLWEIG+UTCI+보행량이라는 재료 조합 자체.

**갭(가장 정밀하게 대비해야 할 지점)**: 본 연구는 이 재료를 구조적으로 다른 방식으로 사용한다. Colaninno et al.(2024)의 산출물은 "어느 세그먼트가 상대적으로 더 위험한가"를 보여주는 **연속적 순위 지표**이며, 분석 단위는 개별 사이드워크 세그먼트다. 반면 본 연구는 UTCI 임계값을 초과하는 링크 자체를 네트워크에서 완전히 이진적으로 제거한 뒤 남은 네트워크에서 접근 가능한 공간 범위를 다시 산출하며, 산출물은 "폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위 자체가 얼마나 줄어드는가"를 정량화하는 새로운 접근성 공간 단위, Thermal Catchment Area(TCA)다. 분석 단위도 네트워크 전체에서 재계산된 도달가능영역(catchment)으로, 절대적인 공간 범위의 감소를 제공한다는 점에서 세그먼트별 상대적 순위와 다르다.

이 네 편을 종합하면, 열환경을 보행 접근성에 통합한 기존 연구는 형태(속도 감소/인지거리 증가/위험지수)는 다양하지만 공통적으로 "모든 경로가 원칙적으로 통과 가능하다"는 연속적 비용 부과 전제 위에 서 있다. 열환경 임계값 기반 이진적 제거로 Catchment Area를 재정의한 연구는 확인되지 않는다.

4. 경로선택 증거와 이진적 제거로의 전환

앞선 연구들의 공통적 갭 — 속도·거리·위험지수로는 "경로 자체가 선택지에서 배제되는" 상황을 포착하지 못한다는 점 — 은 실제 보행자 행동 증거와 맞부딪힌다. Melnikov et al.(2022)은 싱가포르 실험에서 그늘 경로가 햇볕 경로보다 이동 비용이 0.86 수준으로 낮게 인식되어 경로 선택 자체가 달라짐을 실증하였다. Azegami et al.(2023)은 도쿄 실험에서 보행자의 28.2%가 최단경로보다 그늘 있는 경로를 우선 선택하였으며, 일부는 신호 대기까지 감수하였다. Buo et al.(2026)은 열 최적 경로 탐색 도구의 실사용 데이터로 전체 경로의 70% 이상에서 우회가 선택됨을 실증하였다. 세 연구 모두 보행자가 열환경에서 속도를 줄이는 것이 아니라 경로 선택 자체를 바꾼다는 것을 보여준다 — 이는 연속적 비용 부과 모델이 다루는 차원과 질적으로 다른 행동이다.

이러한 "임계값 기반 링크 완전 제거"라는 발상이 본 연구만의 독창적 단순화는 아니다. 다른 도메인에서 이미 구조적으로 동일한 선례가 있다. Kar et al.(2024)은 콜럼버스(오하이오)를 대상으로, 보행 인지 점수(안전· 편안함·이용 의향, 1~5점)가 특정 임계값(≤3) 이하인 도로 링크를 네트워크에서 완전히 제거하는 "Inclusive Access 1"을 정의하였다("we first modify the road network to eliminate the streets with low walking perception scores (walking perception score ≤ 3)... this modified road network... identifies the network space that any traveler from the respective social group perceives as accessible", 5.3절). 제거 기준이 "인지된 안전·편안함 점수"냐 "열환경 임계값"이냐만 다를 뿐, 연속적 인지 지표를 이분법적 임계값으로 전환해 네트워크를 수정한다는 메커니즘은 본 연구의 이진적 제거와 구조적으로 동일하다. **갭(저자들 스스로 인정)**: "the inclusive accessibility measure treats the walking perception score as a binary constraint... a route is excluded... if any link on that route feels unwalkable"(6.2절) — 이분법적 처리가 단순화임을 저자들도 인정하며, 향후 연속 비용함수와의 결합을 과제로 남긴다. 본 연구의 이진적 제거 역시 동일한 한계를 안고 있으며, 이는 V장(논의)에서 다시 다룬다.

이러한 문제의식 위에서, 본 연구는 UTCI 기준 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress, ≥38°C; Bröde et al., 2012) 조건의 보행 링크를 네트워크에서 완전히 이진적으로 제거하여 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하고, 이를 Thermal Catchment Area로 정의한다.

III. 연구 자료 및 방법

1. 연구 지역 및 분석 자료

**연구 지역**: 서울특별시 전체(약 605.70km², 5m 해상도) — 메인 분석 대상. 성동구는 파일럿 지역이자 해상도 비교(30m/5m/1m)를 위한 추가 분석 지역이다.

**분석 기간**: 2025년 폭염일 12일(07-23~08-03) 평균

**분석 시각**: 3축 프레임 — 아침 출근(07~08시, 08~09시) / 저녁 퇴근(17~18시, 19시) / 낮 시간대 중 UTCI 포화 비율이 가장 높은 시각(14시, 관행적 대표시각). 2026-08-02 지도교수 확정.

| 입력 변수 | 데이터 출처 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 지면(DEM) | Copernicus GLO-30(30m, 오픈소스) | 5m 계산격자로 리샘플링 |
| 건물 높이 | 건축물대장(F_FAC_BUILDING) 실측 → 지상층수×3m → 도로명주소 건물자료 교차보완 → 기본값 3m (4단계 하이브리드) | Python rasterize |
| 도시숲 캐노피 | 산림청 임상도(1:5,000) 실측 HEIGHT | Python rasterize, τ=0.05 |
| 토지피복 | 환경부 세분류(41클래스) → UMEP 5클래스 매핑 | Python rasterize |
| 기온·상대습도·풍속 | S-DoT+AWS, 도메인 전체 단일값(시간대별로만 변화) | met.txt 단일값(공간보간 미적용) |
| 보행 네트워크 | OpenStreetMap → 서울시 도보 네트워크 API(TbTraficWlkNet) 전환 검토 중 | network_type='walk'(Boeing, 2017) / API 전환 시 최근접 매칭으로 값 상속 |

2. MRT 산출 — SOLWEIG 단일 파이프라인

MRT는 SOLWEIG(Solar and LongWave Environmental Irradiance Geometry; Lindberg et al., 2008)로 산출한다. SOLWEIG는 DSM(수치표면모델)에서 픽셀 단위로 하늘시야율(Sky View Factor)과 그림자 패턴을 계산하여 6방향 단파· 장파 복사 플럭스를 합산하는 방식으로 MRT의 공간 분포를 산출하며, 예테보리 현장 검증에서 R²=0.94, RMSE=4.8K의 성능을 보였다. Lindberg & Grimmond(2011)는 캐노피·수간부를 별도 DSM으로 분리 입력하는 식생 스킴을 추가해 SOLWEIG 2.0으로 발전시켰고(R²=0.91, RMSE=3.1K), 여름철 완전히 잎이 달린 수목의 단파 복사 투과율을 τ=0.05로 제시하였다 — 본 연구는 이 값을 그대로 채택한다. Lindberg et al.(2016)은 지표면 재질별 표면온도 추정 스킴을 추가하였는데, 지표면 재질에 따른 MRT 차이는 그림자 유무에 따른 차이보다 작다는 결론을 제시하였다 — 본 연구가 링크 단위 이진적 제거에서 그림자·개방도의 공간 변이 포착에 집중하는 것을 뒷받침한다. 가장 최근에는 Wallenberg et al.(2026)이 건물 벽면 온도를 열전도율 기반 step heating 방식으로 추정하는 스킴을 추가하여 MRT 추정치가 최대 ±2.5°C까지 개선됨을 보고하였다(본 연구는 건물 구조코드 결측률이 높아 이 스킴은 미적용 — 한계로 명시).

SOLWEIG는 QGIS 기반 오픈소스 플랫폼 UMEP(Lindberg et al., 2018)에 통합되어 배포되며, 본 연구는 이 UMEP 배포판의 SOLWEIG 알고리즘을 그대로 사용한다. 서울 전역(약 605.70km²) 규모에서는 QGIS GUI가 아니라 각 파이프라인 단계 (DSM/CDSM 합성, 8분할 타일링, Wall Height/Aspect, SVF, SOLWEIG 실행, 모자이크)를 Python 스크립트로 서버에서 배치 실행하는 방식으로 확장 적용한다.

3. UTCI 산출 및 기상 입력 방식

MRT 공간 분포와 기온·상대습도·풍속(도메인 전체 단일값, 시간대별로만 변화)을 Bröde et al.(2012)의 표준 UTCI 회귀식(`pythermalcomfort` 라이브러리 구현)으로 결합하여 픽셀·링크 단위 UTCI를 산출한다.

기온·습도·풍속을 링크별로 공간화하지 않고 도메인 단일값으로 처리하는 것은 데이터 한계에 따른 타협이 아니다. 근거는 다음과 같다.

1. **연구설계**: 본 연구의 종속변수는 "어느 링크가 이진적으로 제거되는가"라는 링크 간 상대적 차이다. 같은 시각 서울 전역에서 기온·습도·광역풍속은 링크 간 차이가 거의 없는 반면, MRT는 그늘·건물배치·수목 유무에 따라 링크 간 차이를 만든다 — 공간적으로 정밀해야 하는 변수는 MRT뿐이다. 2. **선행연구 선례**: Basu et al.(2024)·Colaninno et al.(2024)(II장)이 동일 구조(MRT만 공간화, 나머지는 단일값)를 채택한 SCI 선례다. 3. **지수 설계 스케일**: UTCI는 지상 10m 풍속을 전제로 설계되어("wind speed (va) is taken as the value 10 m above the ground level", Bröde et al., 2012, p.491) "동(city quarter) 단위 이상" 스케일에 적합하며, 건물·거리 해상도로 정밀화하는 것은 오히려 지수 설계와 부정합일 수 있다. 4. **본 연구의 풍속 입력이 오히려 더 엄밀**: 본 연구는 AWS(WMO 표준 10m 관측탑) 풍속을 변환 없이 사용해 Bröde(2012) 요구조건을 그대로 충족한다.

4. 이진적 제거 및 Thermal Catchment Area 산출

UTCI 공식 급간(Bröde et al., 2012, Table 3) 경계값을 초과하는 링크를 보행 네트워크에서 완전히 제거(이진적 제거)한 뒤, Dijkstra 알고리즘으로 재탐색하여 도달 가능한 노드 집합을 다시 산출한다.

G_thermal = G.copy()
G_thermal.remove_edges_from({(u,v) for u,v,d in G.edges(data=True)
                              if d['utci'] >= THRESHOLD})  # THRESHOLD = 38.0(본문 작성 기준값)

S_classic  = reachable_nodes(G,        origin, budget=15min)
S_thermal  = reachable_nodes(G_thermal, origin, budget=15min)

출발지에서 15분(Moreno et al., 2021) 시간 예산 내 도달 가능한 노드 집합을 산출하며, 보행 속도는 4.0km/h로 고정한다(Bröde et al., 2012, p.483, UTCI 기준활동 보행속도). 감소 정도는 [검증 지표명 미확정]으로 정량화한다:

[검증 지표]_i = (S_classic_i − S_thermal_i) / S_classic_i × 100

최초부터 Classic 기준 접근 불가인 출발지는 분석에서 제외한다.

IV. 연구 결과

1. 서울 전역 UTCI/MRT 공간 분포

서울 전역 5m 해상도 MRT 산출 결과, 한강이 뚜렷한 저온대로 나타나고 북한산· 관악산 등 산림 지역 역시 뚜렷하게 낮은 MRT를 보이는 반면, 도심 건축 밀집 지역은 높은 MRT를 나타냈다. 이러한 공간 패턴은 도로유형별 평균 MRT 비교에서도 체계적으로 확인된다: 등산로·숲길(path)이 37.9°C로 가장 낮고, 주거지역 도로(residential)는 50.5°C, 간선도로급(secondary/tertiary)은 51.5~52.2°C, 주간선도로(primary/trunk_link)는 53.1~53.5°C로 가장 높다. 이는 가로수·건물 그늘 유무가 도로 위계와 체계적으로 연관되어 있으며, 건조환경과 수목 분포가 열노출의 공간적 불균등을 만든다는 본 연구의 문제의식(I장)을 실증적으로 뒷받침한다.

MRT의 시간대별 표준편차는 06시 0.31°C, 12시 6.52°C, 19시 4.90°C로, 정오 무렵 링크 간 공간 분화가 가장 크게 벌어진다. UTCI는 06시 30.3°C에서 14시 46.1°C까지 변화하는데, 그 값의 범위는 같은 시간대 MRT(약 23~70°C)보다 훨씬 좁게 압축되어 나타난다 — 이는 Bröde et al.(2012) UTCI 회귀식이 극단적 MRT를 비선형적으로 완충하는 구조적 특성에 따른 결과다. UTCI 공식 열스트레스 급간(Table 3) 기준으로 분류하면, 낮·저녁 시간대 대부분의 공간이 Very Strong Heat Stress(≥38°C) 등급으로 나타나 래스터 기준 98.7%, 링크 기준 96.5%의 높은 비율을 보인다.

2. 3축 시간대별 이진적 제거 대상 링크 비율

UTCI 38°C를 임계값으로 시간대별 이진적 제거 대상 링크 비율(전체 링크 중 UTCI가 38°C 이상인 비율)을 산출한 결과, 06시 0%에서 시작해 정오 무렵 98%대까지 상승한 뒤 저녁으로 갈수록 다시 낮아지는 종 모양 패턴을 보였다. 같은 데이터를 임계값-시간대 민감도 분석으로 확인하면, 링크의 약 50%가 임계값을 초과하는 "균형점" 온도가 시간대에 따라 이동함을 알 수 있다: 06시 28°C 이하 → 09시 38°C → 12~14시 44~45°C → 19시 37°C. 이 균형점의 이동은 하루 중 태양고도 변화와 대응되는 종 모양 곡선을 그린다.

이 결과는 공식 임계값 38°C가 오직 09시 근방에서만 균형점과 우연히 일치하며, 정오 무렵에는 균형점이 44~45°C까지 상승해 38°C 기준으로는 이미 포화(97%대) 상태임을 보여준다. 즉 고정된 단일 임계값으로는 하루 전체의 링크 간 공간 분화를 균일하게 포착할 수 없으며, 이것이 본 연구가 정오 단일 대표시각 대신 아침 출근·저녁 퇴근·낮 최고포화 시각의 3축 프레임을 채택한 실증적 근거다(III장 1절).

3. Thermal Catchment Area 및 [검증 지표] 산출 결과

3.1 산출 방법 요약

서울시 집계구 17,754개(중복 스냅 제거 후) 중심점을 출발지로, 도보 15분(약 1,125m) 예산 내 Dijkstra 최단경로 탐색을 통해 Classic Catchment(CA, 열환경 미고려)와 Thermal Catchment(TCA, 이진적 제거 적용)를 각각 산출하였다. 컨투어 메저(Geurs and van Wee, 2004)의 정의에 따라, 도달 가능한 지하철역(367개) 및 버스정류장(10,916개) 개수를 "기회(opportunity)"로 계수하였다. 감소율은 (CA − TCA) / CA × 100으로 정의하며, 이는 Basu et al.(2024)이 동일 맥락에서 채택한 백분율 보고 방식과 궤를 같이한다. 이진적 제거 임계값은 국제 표준 급간(Bröde et al., 2012)의 38°C를 본문 기준값으로 채택하고, 42.4°C는 Monte Carlo 민감도 분석용 부차값으로 병행 제시한다.

3.2 시간대별 감소율

| 시각 | 38°C 기준 평균 감소율(%) | 42.4°C 기준 평균 감소율(%) |
| --- | --- | --- |
| 06~08 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | 81.5 | 0.0 |
| 10 | 99.1 | 0.0 |
| 11 | 99.2 | 91.1 |
| 12~16 | 99.2 | 99.0 |
| 17 | 99.2 | 81.4 |
| 18 | 98.6 | 0.0 |
| 19 | 39.0 | 0.0 |

두 임계값 모두 정오~오후 시간대(12~16시)에 감소율이 99% 내외로 수렴하여, 이 시간대에는 임계값 선택이 결과에 미치는 영향이 미미함을 확인하였다. 반면 아침(09~11시)과 저녁(17~19시) 전환 시간대에서는 두 임계값의 결과가 크게 갈렸다. 38°C 기준으로는 위험 시간대가 09시부터 시작되어 18시까지 지속되는 반면(약 10시간), 42.4°C 기준으로는 11시부터 17시까지로 그 범위가 더 좁게 나타났다(약 6~7시간) — 이는 지도교수 지정 출퇴근 시간대(07~09시/17~19시)와 거의 겹치지 않아, 38°C가 본문 기준값으로 더 적합한 근거이기도 하다.

3.3 검증 — 여러 공간 스케일 및 네트워크에서의 패턴 일관성

위와 동일한 패턴은 서로 다른 세 공간 스케일에서 반복적으로 확인되었다: (1) 성동구 파일럿(응봉역·성수역 2개 지점), (2) 서울 전역 지하철역 367개 지점, (3) 서울 전역 집계구 17,754개 지점. 세 스케일 모두에서 정오~오후 극한시간대는 두 임계값 간 차이가 없고, 아침·저녁 전환 시간대에서만 차이가 발생하는 동일한 구조가 재현되었다. 또한 보행 네트워크를 OpenStreetMap에서 서울시 도보 네트워크 API로 교체하여 전체 파이프라인을 재현한 결과(2026-08-02), 모든 시각·임계값 조합에서 감소율 차이가 1~3%p 이내로 일치하여 방법론이 네트워크 선택에 좌우되지 않음을 추가로 확인하였다. 이러한 일관성은 본 연구가 채택한 이진적 제거 산출 방법론이 특정 지역·특정 네트워크의 국지적 특성에 좌우되지 않는 안정적인 결과를 산출함을 뒷받침한다.

3.4 연속적 비용 부과 방식과의 차별점

이러한 비선형적 붕괴-회복 패턴(정오 전후 급격한 감소율 상승 및 하강)은 Basu et al.(2024)과 같은 연속적 비용 부과 기반 접근으로는 포착되지 않는 현상이다. 연속적 비용 부과 방식은 열노출 정도에 비례해 이동 비용을 완만하게 늘리므로, 특정 시간대에 접근성이 급격히(수 시간 내 0%에서 99%로) 붕괴하는 비선형적 단절을 완만한 감소 곡선으로 평활화(smoothing)하는 경향이 있다. 본 연구의 이진적 제거 기반 TCA는 이러한 급격한 단절을 있는 그대로 드러내며, 이는 II장에서 제시한 이론적 차별화 지점이 실증 데이터로 뒷받침됨을 보여준다.

3.5 네트워크 위상(topology)과 이진적 제거의 상호보완적 필요성

연속적 비용 부과 방식이 일상적 열 불편에 따른 점진적 행동 변화(예: 우회 경로 선택, 보행속도 감소)를 표현하는 데는 적합하지만, 본 연구가 다루는 Very Strong Heat Stress(UTCI≥38°C, Bröde et al., 2012) 구간에서는 다른 성격의 현상이 나타난다. 성동구 파일럿 확인 결과, 보행 네트워크 노드의 평균 차수 (degree)는 2.50(중앙값 3)에 불과했으며, 노드의 28.2%는 차수 1(막다른 골목)이었다. 이러한 성긴 네트워크 구조에서는, 임계값을 초과하는 링크가 전체의 일부(예: 응봉역 반경 1.2km 기준 09시 56.4%, 19시 31.0%)에 그치더라도 접근성은 각각 99.8%, 98.4% 감소하였다 — 즉 감소율이 초과 링크 비율에 비례하지 않고, 출발지 인접 소수(2~3개) 링크의 초과 여부에 따라 접근 가능 영역이 통째로 단절되는 비선형적 붕괴가 관찰되었다.

이는 연속적 비용 증가를 가정하는 모델 구조상 원리적으로 표현할 수 없는 현상이다 — 비용이 소폭씩 누적되는 방식으로는 "일부 링크만 초과했는데 접근성이 거의 전부 사라지는" 단절을 재현할 수 없다. 따라서 연속적 비용 부과와 이진적 제거는 경쟁 관계가 아니라 상호보완적 관계에 있으며, 특히 성긴 보행 네트워크에서의 극한 열노출 상황을 다루는 접근성 평가에는 이진적 제거 기반 분석이 별도로 필요하다.

4. 감소 패턴의 공간적 특성

4.1 국지적 공간자기상관(LISA) — 감소율 군집 분포

집계구 단위 감소율(38°C 기준)에 대해 Local Moran's I를 계산한 결과, 09시에는 전체 17,754개 집계구 중 고감소 군집(HH, p<0.05) 3,591개(20.2%), 저감소 군집(LL) 2,780개(15.7%)가 통계적으로 유의하게 확인되었다. 19시에는 반대 양상으로, 고감소 군집이 2,673개(15.1%)로 줄어든 반면 저감소 군집은 4,556개(25.7%)로 늘어났다. 이는 앞서 §2에서 확인한 시간대별 평균 감소율의 하락(09시 81.5% → 19시 39.0%)이 무작위한 분산이 아니라, 공간적으로 군집된 형태로 나타남을 뒷받침한다.

4.2 자치구별 감소율과 고령인구·녹지 비율의 관계

자치구 단위(25개) 평균 감소율을 고령인구비율(65세 이상)·녹지비율과 비교한 결과, 시간대에 따라 상반된 상관관계가 관찰되었다. 09시 감소율은 고령인구비율과 약한 양의 상관관계(r=0.39)를, 녹지비율과는 거의 무관한 관계(r=0.15)를 보인 반면, 19시 감소율은 고령인구비율(r=−0.33)·녹지비율 (r=−0.45) 모두와 음의 상관관계를 보였다. 즉 아침 시간대에는 고령인구 비율이 높은 자치구(예: 종로구 94.2%, 동대문구 93.3%, 성동구 92.7%)일수록 감소율이 오히려 높게 나타난 반면, 저녁 시간대에는 고령인구 비율이 높고 녹지가 많은 자치구(예: 강북구 18.5%, 은평구 27.7%)일수록 감소율이 낮게 나타나는 역전 양상을 보였다.

이러한 상반된 패턴은 인과관계로 해석하기보다, 시간대별로 감소를 주도하는 메커니즘 자체가 다를 가능성을 시사하는 탐색적 결과로 해석한다 — 아침 시간대의 고감소는 국지적 네트워크 위상(§3.5)이나 건조환경 밀도와 결합된 효과일 수 있고, 저녁 시간대의 녹지 완충 효과(음의 상관)는 직관적으로 설명 가능하다. 25개 자치구 수준의 소표본 상관관계이므로, 이 결과는 후속 연구에서 집계구 단위의 세밀한 분석으로 검증이 필요한 가설로 제시한다.

V. 논의

1. Thermal Catchment Area의 개념적 위치

이 연구가 기존 열환경 보행 접근성 연구(II장)와 구분되는 지점은 측정 대상이 다르다는 데 있다. Jia et al.(2022)·Basu et al.(2024)·Aydin et al.(2026) 방식에서 열환경은 접근성 값을 낮추는 연속적 요소였다. 반면 본 연구에서 열환경은 이동 가능 공간의 범위 자체를 줄이는 요소다 — 같은 시간 예산이 주어지더라도 도달 가능한 공간이 아예 사라진다. Colaninno et al.(2024)과는 재료(SOLWEIG+UTCI+보행)를 공유하지만 산출물의 성격(세그먼트별 연속 위험 순위 vs 네트워크 전체의 절대적 공간 범위 감소)이 다르다.

2. 왜 UTCI를 직접 쓰는가, 왜 단일 기상값인가

UTCI를 직접 사용하는 것은 UTCI가 폭염 조건에서 포화(공간 분화 급감)되는 특성이 없어서가 아니다. 이 포화는 방법론적 결함이 아니라 폭염이라는 상황 자체가 보여주는 실태로 재해석하며, 그 결과 대표 시각을 정오 단일이 아니라 3개 시간대(아침 출근/저녁 퇴근/낮 시간대 중 포화 최고 시각)로 확장해 대응한다(II장, III장). 기온·습도·풍속을 단일값으로 처리하는 것 역시 데이터·계산자원의 한계가 아니라, 연구설계(종속변수가 링크 간 상대적 차이)· 선행연구 관행(Basu·Colaninno)·지수 자체의 설계 스케일이 공통적으로 가리키는 방법론적으로 정합적인 선택이다(III장).

3. 이진적 제거의 한계

II장에서 확인했듯 Kar et al.(2024)의 Inclusive Access 1도 저자들 스스로 "binary constraint 단순화"를 한계로 인정하였다. 본 연구의 이진적 제거도 같은 성격의 한계를 안는다 — 임계값을 근소하게 상회하는 링크와 근소하게 하회하는 링크가 질적으로 다른 것처럼 취급된다. 다만 민감도 분석에 따르면 UTCI는 임계값 근처에서 약 4~8°C 폭의 급격한 전환("좁은 절벽")을 보이는데, 이는 임계값 선택의 자의성에 상대적으로 더 취약할 수 있음을 뜻한다 — 향후 연속 비용함수 결합 가능성을 향후 연구로 남긴다(Kar et al. 2024와 동일한 논조).

4. SOLWEIG의 도시 규모 확장 — 방법론적 기여

UMEP 공식 처리도구 어디에도 대용량 도메인을 자동으로 분할해주는 기능은 없다 — SOLWEIG는 메모리에 한 번에 들어가는 단일 래스터를 전제로 설계되어 있다. 이 한계는 본 연구만의 문제가 아니라 이 분야 최신 연구도 그대로 인정하는 지점이다. Buo et al.(2026)은 자신들의 실시간 열 라우팅 도구가 캠퍼스 규모(ASU Tempe, 32GB RAM·약 4시간)에서 작동함을 보이면서도, 이를 도시 규모로 넓히려면 SOLWEIG를 신경망 대체모델로 바꿔야 한다고 제안한다. 본 연구는 태양기하학으로 유도한 버퍼(그림자 최대 수평거리 = 건물높이/ tan(태양고도각))를 적용한 타일링으로 SOLWEIG의 물리 계산을 그대로 보존한 채 서울 전역(605.70km²)에 적용하며, 이는 이 분야 미해결 과제(캠퍼스→도시 규모 확장)를 신경망 근사 없이 해결한 사례로, 본 연구의 방법론적 기여 중 하나로 제시한다.

5. 한계 및 향후 연구

[RESULT — 최종 결과 확정 후 갱신, 아래는 현재까지 파악된 한계 목록]

1. AWS 한 지점이 서울 전체 기온·습도·풍속을 대표하는가는 검증되지 않은 가정이다(선행연구도 마찬가지로 정당화하지 않고 채택함). 2. 건물 재질(벽면온도 파라미터화, Wallenberg 2026) 미반영 — 구조코드 결측률이 높음. 3. 층수→높이 환산계수(3m/층) 국내 공식 출처 미확보. 4. 혼효림 수목 형태(원뿔/구형) 단순화 — 실제 침엽수 비율 반영 못 함. 5. 이진적 제거 자체의 한계(V장 3절). 6. UTCI는 원천적으로 연령·취약계층별 차별화가 안 되는 지표. 7. 도로 폭 근사값(OSM 도로유형별 고정값)이 법정 도로 등급 기준(「도시·군계획 시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제9조) 범위 내에 있음은 확인 하였으나, 개별 링크 단위로 법정 등급을 직접 매칭한 것은 아님.

향후 연구는: (1) SSP 기후 시나리오 기반 미래 폭염 조건 확장, (2) 관측소 기반 티센폴리곤 분할 등 기상 입력 방식의 정교화, (3) 도로명 매칭 기반 법정 도로폭 등급 반영, (4) 성동구 1m 원본(무타일링) 해상도 결과와 타일링 방식 결과의 일치도 비교 검증.

VI. 결론

본 연구는 폭염 조건에서 열노출이 보행 접근 가능 공간 자체를 어떻게 축소시키는지를 정량화하기 위해 Thermal Catchment Area를 새로운 공간 단위로 제안한다. 기존 선행연구(II장)가 열환경을 접근성 점수를 낮추는 연속적 요소로 다룬 것과 달리, 본 연구는 UTCI 임계값을 초과하는 링크를 네트워크에서 완전히 이진적으로 제거하는 방식으로 이동 가능 공간의 범위 자체가 줄어드는 것을 포착한다. 이 접근은 열환경에서 보행자가 속도가 아니라 경로 선택 자체를 바꾼다는 행동 증거(Melnikov et al., 2022; Azegami et al., 2023; Buo et al., 2026)와, 다른 도메인(인지된 안전성)에서 이미 검증된 이분법적 링크 제거 구조(Kar et al., 2024)에 근거한다.

MRT는 SOLWEIG(UMEP) 파이프라인으로 서울 전역(약 605.70km²) 5m 해상도까지 확장 적용하며, 이는 선행연구가 다루지 않은 규모다. 이 확장은 물리량(태양 기하학) 기반 버퍼 타일링으로 이뤄졌으며, 이는 SOLWEIG 자체나 이 분야 선행연구(Buo et al., 2026)가 아직 풀지 못한 "캠퍼스 규모→도시 규모" 확장 문제를 신경망 근사 없이 SOLWEIG의 물리 계산을 그대로 보존한 채 해결한 사례다(V장 4절). 기온·습도·풍속을 도메인 단일값으로 처리하는 것은 연구설계·선행연구 관행·지수의 설계 스케일이 공통적으로 뒷받침하는 선택이다.

[RESULT — 최종 결과 확정 후 작성]

참고문헌

- Ali-Toudert, F. & Mayer, H. (2006). Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal comfort in hot and dry climate. *Building and Environment*, 41(2), 94–108. - Ali-Toudert, F. & Mayer, H. (2007). Effects of asymmetry, galleries, overhanging façades and vegetation on thermal comfort in urban street canyons. *Solar Energy*, 81(6), 742–754. - Aydin, E.E. et al. (2026). UTCI-adjusted pedestrian accessibility. *Sustainable Cities and Society*, 143, 107335. - Azegami, Y. et al. (2023). Effects of solar radiation in the streets on pedestrian route choice. *Building and Environment*, 244, 110250. - Basu, R. et al. (2024). Hot and bothered: Exploring the effect of heat on pedestrian route choice behavior and accessibility. *Cities*, 155, 105435. - Boeing, G. (2017). OSMnx. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139. - Bröde, P. et al. (2012). Deriving the operational procedure for the UTCI. *Int J Biometeorol*, 56(3), 481–494. - Buo, I. et al. (2026). Cool Routes: Real-time Human Thermal Exposure Routing. *Building and Environment*, 298, 114622. - Colaninno, N. et al. (2024). A sidewalk-level urban heat risk assessment framework. *EPB: Urban Analytics and City Science*, 52(5), 1071–1090. - Dijkstra, E.W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271. - Geurs, K.T. & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140. - Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? *Papers in Regional Science*, 24(1), 7–24. - IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. - Jia, S. et al. (2022). Influences of the thermal environment on pedestrians' thermal perception and travel behavior in hot weather. *Building and Environment*, 226, 109687. - Kar, A., Le, H.T.K., & Miller, H.J. (2023). Inclusive Accessibility: Integrating Heterogeneous User Mobility Perceptions into Space-Time Prisms. *Annals of the American Association of Geographers*, 113(10), 2456–2479. - Kar, A., Xiao, N., Miller, H.J., & Le, H.T.K. (2024). Inclusive accessibility: Analyzing socio-economic disparities in perceived accessibility. *Computers, Environment and Urban Systems*, 114, 102202. - Kántor, N. & Unger, J. (2011). The most problematic variable... *Central European Journal of Geosciences*, 3(2), 90–100. - Lindberg, F. et al. (2008). SOLWEIG 1.0. *Int J Biometeorol*, 52(7), 697–713. - Lindberg, F. & Grimmond, C.S.B. (2011). The influence of vegetation and building morphology... *Theoretical and Applied Climatology*, 105(3), 311–323. - Lindberg, F. et al. (2016). Influence of ground surface characteristics on the mean radiant temperature. *Int J Biometeorol*, 60(9), 1439–1452. - Lindberg, F. et al. (2018). UMEP. *Environmental Modelling & Software*, 99, 70–87. - Melnikov, V.R. et al. (2022). Behavioural thermal regulation explains pedestrian path choices. *Scientific Reports*, 12, 3131. - Miller, H.J. (1991). Modelling accessibility using space-time prism concepts... *Int J Geographical Information Systems*, 5(3), 287–301. - Moreno, C. et al. (2021). Introducing the "15-Minute City". *Smart Cities*, 4(1), 93–111. - Park, J. et al. (2022). *International Journal of Geographical Information Science*, 36(6), 1185–1204. - Shin, ? & Park, J. (2026). Green space accessibility. [지도교수 논문] - Wallenberg, N. et al. (2026). A simple step heating approach for wall surface temperature estimation in the SOLWEIG model. *Geoscientific Model Development*, 19, 1321–1336.

Abstract

[최종 결과 확정 후 작성]