# 서론 초안 v1

작성일: 2026-06-30 | 버전: v1 상태: 한국어 초안 완성. 영작 미완료. [건강 인용 필요] 플레이스홀더 1건.

## 1. Introduction

1단락 — 전반적 주제

도시 내 보행 접근성의 공평한 분배는 도시 거주민의 삶의 질과 직결된 핵심 문제다 [건강 인용 필요]. 보행 환경에 대한 접근성은 공간적으로 불균등하게 분포하는 경우가 많으며, 이를 정확히 측정하는 것은 증거 기반 도시 계획의 전제가 된다(Geurs & van Wee, 2004). 여러 이동 수단 중 보행은 기상 환경의 제약을 직접적으로 받는다. 특히 UTCI 38°C 이상의 열 스트레스 구간에서는 인체 체온조절 반응이 구조적으로 변화하며(Bröde et al., 2012), 기후변화로 인해 도시 내 폭염의 빈도와 강도는 증가 추세에 있다(IPCC, 2022).

2단락 — 기존 선행연구

이러한 배경 하에 열노출을 반영한 보행 접근성 평가 연구가 진행되어왔다. 기존 선행연구들은 공통적으로 열노출을 이동속도 또는 인지거리 감소로 치환하는 소프트 패널티 방식을 채택하였다. Jia et al.(2022)은 홍콩 야외 보행로에서 337명을 대상으로 열 스트레스가 높아질수록 보행속도가 감소함을 실증하였으며, Basu et al.(2024)은 보스턴 GPS 궤적 분석을 통해 UTCI 1°C 증가(26°C 초과)가 인지 보행거리를 평균 80.8m 늘린다고 보고하였다. Aydin et al.(2026)은 싱가포르를 대상으로 UTCI를 인지이동시간(PTT)으로 변환하여 도달 가능 거리를 줄이는 방식으로 보행 접근성을 산출하였다.

3단락 — 갭

그러나 소프트 패널티 방식은 접근성 값의 감소를 수치화할 수 있지만, 도달 가능한 공간 범위 자체의 변화는 포착하지 못한다는 한계가 있다. 어떤 경로를 통해서도 특정 목적지에 닿을 수 없게 되는 상황, 즉 공간 단위 차원의 변화는 이 프레임 안에서 드러나지 않는다. 이 한계는 보행자 행동 측면에서도 확인된다. Jia et al.(2022)에서도 언급되듯, 열 스트레스 조건에서 모든 보행자가 속도를 줄이는 것은 아니며, 일부는 오히려 열노출을 빨리 벗어나기 위해 보행속도를 높이기도 한다. 이는 속도 단일 변수만으로 열환경의 행동 영향을 포착하는 데 불충분함을 시사한다.

4단락 — 내가 갭을 채울 수 있는 이유

한편, 열환경은 보행속도만이 아니라 경로 선택 자체에도 영향을 미친다는 실증 결과가 있다. Melnikov et al.(2022)은 싱가포르 실험에서 그늘 경로가 햇볕 경로에 비해 이동 비용이 0.86 수준으로 낮게 인식되어 경로 선택이 달라짐을 보고하였다. Azegami et al.(2023)은 도쿄 실험에서 보행자의 28.2%가 최단경로보다 그늘 있는 경로를 우선 선택하였으며, 일부는 그늘 있는 측도를 선택하기 위해 신호 대기까지 감수하였다고 보고하였다. 두 연구는 공통적으로, 열환경 조건에서 보행자가 속도가 아닌 경로 자체를 바꾼다는 것을 실증한다. 이는 소프트 패널티로는 포착되지 않는 차원이며, 어떤 경로가 선택 가능한 옵션에서 배제되는가의 문제다.

5단락 — 이 논문이 뭘 하는가 + 연구질문

본 연구는 이러한 경로 선택 행동에 기반하여, UTCI 기준 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress, ≥38°C; Bröde et al., 2012)에 해당하는 보행 링크를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)한 뒤 Dijkstra 탐색을 재실행하는 방식으로, 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하고 이를 Thermal Catchment Area(TCA)로 정의한다. 열노출 지표로는 MRT(평균복사온도)를 채택하였다. 서울시 성동구를 대상으로 한 파일럿 분석 결과, 폭염 조건에서 UTCI를 적용할 경우 보행 링크의 98.9%가 동일한 열 스트레스 구간에 집중되어 링크 단위 공간 분화가 불가능함을 확인하였으며, 이를 대체하여 건물 높이·캐노피 분포에 따라 링크별 차이를 유의미하게 포착할 수 있는 MRT를 채택하였다. 본 연구는 다음의 두 가지 연구질문을 제시한다. (1) 폭염 조건에서 Hard Cut을 적용하였을 때 Thermal Catchment Area는 기존 Catchment Area 대비 얼마나 감소하는가? (2) 해당 감소 패턴은 공간 환경 변수로 설명될 수 있는가?

## 인용 현황

| 논문 | 역할 | 검증 상태 |
| --- | --- | --- |
| Geurs & van Wee (2004) | 접근성 측정 방법론 표준 | 📎 직접 읽지 않음 — 방법론 리뷰 논문 |
| Bröde et al. (2012) | Very Strong Heat Stress ≥38°C 기준 | ✅ Table 3 (p.489), p.488 직접 확인 |
| IPCC (2022) | 기후변화 → 폭염 심화 | ✅ SPM B.2 |
| Jia et al. (2022) | 속도 감소 실증 + 일부 속도 증가 | ✅ 홍콩 337명, Fig.13 직접 확인 |
| Basu et al. (2024) | 80.8m, walkshed 소프트 패널티 | ✅ Abstract, Table 3 직접 확인 |
| Aydin et al. (2026) | PTT → 도달거리 감소, 소프트 패널티 | ✅ Section 2.3.3.2 직접 확인 |
| Melnikov et al. (2022) | 0.86, 경로 선택 행동 실증 | ✅ Abstract 직접 확인 |
| Azegami et al. (2023) | 28.2%, 신호 대기, 경로 선택 실증 | ✅ Results 4.2, Fig.6 직접 확인 |
| [건강 인용 필요] | 보행 접근성 삶의 질 연결 | ❌ 미확보 |